200W单颗六边形COB背景灯使用说明

- 图解部分：

A．功能键

B．加键

C．减键

D．确认键

A    B    C   D

操作说明：按功能键A会循环出不同的功能，按B或C键即可修改其参数值。按D键确认即可。

- LED显示窗功能对照表，（所有的功能按选定后再按D键确认即可）

| 序号 | 显示 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A001 | 通道地址码，（001—512） B、C键加减地址码数值 |
| 2 | CH6 | 显示当前通道 |
| 3 | 36c | 实时获取当前温度。当温度过高时，温度会维持在60度左右。 |
| 4 | PU01 | 切换到此功能状态下，按B、C键可选择自走节目 |
| 5 | SP01 | 切换到此功能状态下，按B、C键可调节节目的速度。（SP01-SP09） |
| 6 | H255 | 转到此状态下时可调节COB灯珠的亮度，按B、C键可调节COB灯珠的亮度（H001-H255） |

3．DMX512通道说明

6通道模式

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | 总调光 | COB灯珠总调光，（0－255）线性调光，由暗到亮。 |
| 第2通道 | 频闪 | （0－255）白光频闪由慢到快 |
| 第3通道 | 白光调光 | 白光调光，（0-255）COB灯珠线性调光，由暗到亮 |
| 第4通道 | 节目选择1 | 节目选择，(0-255) 对应（PU01-PU15） |
| 第5通道 | 节目选择2 | 节目选择，(0-255) 对应（PU16-PU30） |
| 第6通道 | 节目速度 | 节目速度，（0-255），由慢到快 |

通电后，无论当前为什么模式，插上控台信号线后，都受控台控制。任意两个产品用DMX线相连，主从随机（即任意一台为主机，另一台为从机）。长按A键大概20秒后可进入灯具类型切换界面。任选一个灯具类型长按D键即可进入对应的灯具类型界面。升级程序后，第一次使用需要长按D键30秒后产品恢复出厂设置，恢复出厂设置后默认灯具类型为单色温带辅光。