12颗10W全彩帕灯说明书

一、 通道说明

4通道模式(d001模式)

| 通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | R调光 | R调光，由暗到亮 |
| CH2 | G调光 | G调光，由暗到亮 |
| CH3 | B调光 | B调光，由暗到亮 |
| CH4 | W调光 | W调光，由暗到亮 |

8通道模式(A001模式)

| 通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 总调光 | R、G、B、W总调光，由暗到亮 |
| CH2 | R调光 | R调光，由暗到亮 |
| CH3 | G调光 | G调光，由暗到亮 |
| CH4 | B调光 | B调光，由暗到亮 |
| CH5 | W调光 | W调光，由暗到亮 |
| CH6 | 总频闪 | R、G、B、W总频闪，由慢到快 |
| CH7 | 功能选择 | 0—50：CH1-CH6控制；51－－100：常用颜色输出（8种）；101—150：跳变；151—200：渐变；201—250脉变;251-255:声控 |
| CH8 | 功能速度 | 功能速度，由慢到快（颜色输出时为选色） |

二、.按键图示

- MENU：功能键	 UP：加键   DOWN：减键   ENTER：确认

三.显示说明

| 序号 | 内容 | 数值范围 | 功能及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A001 | 001- 512 | DMX512地址码设置-8通道模式 |
| 2 | d001 | 001- 512 | DMX512地址码设置-4通道模式 |
| 3 | r255 | 000 - 255 | 红色调光，由暗到亮。 |
| 4 | G255 | 000 - 255 | 绿色调光，由暗到亮。 |
| 5 | b255 | 000 - 255 | 蓝色调光，由暗到亮。 |
| 6 | u255 | 000 - 255 | 白色调光，由暗到亮。 |
| 7 | F255 | 000 - 255 | 5以上开始频闪，速度由慢到快，通过RGBU选择颜色。 |
| 8 | CC15 | 00 - 15 | 七彩跳变，由慢到快。 |
| 9 | DE15 | 00 - 15 | 七彩渐变，由慢到快。 |
| 10 | CP15 | 00 - 15 | 七彩脉变，由慢到快。 |
| 11 | Soud | / | 7彩声控换色 |

- 表（一）数码管显示窗功能对照表

- 四、技术参数

输入电源：AC90~240V 宽电压范围输入

光    源：12pcs RGBW LED

通    道：8/4个DMX512控制通道可设定

控制方式：声控\主从\自走变色\DMX512